## Pilota UAS A1-A3

ENTI/AGENZIE

- ANSV: Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (Roma)

- EASA: European Aviation Safety Agency - Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (Cologne, Germany)

- ENAC: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Roma)

- ENAV: Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo (Roma)

- ICAO: International Civil Aviation Organization (Montreal, Canada)

- UFAC: Ufficio Federale dell’Aviazione Civile (Svizzera)

Italia: ICAO <= EASA <= (ENAC + ENAV + ANSV)

SIGLE VARIE

- AGL: Above Ground Level - Altezza sopra il livello del suolo

- ARP: Aerodrome Reference Point – Riferimento Aeroportuale

- ATC: Air Traffic Control – Controllo del traffico aereo

- ATZ: Aerodrome Traffic Zone – Zona di traffico aeroportuale - forma cilindrica con un raggio di 5 NM (9 km) e si estende dalla superficie del suolo fino a 2.000 ft (600 m)

- ADS-B: Automatic Dependent Surveillance – Broadcast - Tecnica di controllo del traffico aereo (ATC) particolarmente utile per l'identificazione degli aeromobili e dei veicoli sul sedime aeroportuale volta alla gestione del traffico in aeroporto e per evitare eventuali collisioni in mancanza di visibilità o in caso di congestione. I segnali sono trasmessi in chiaro sulla frequenza di 1090 MHz

- CTR: Control Zone - Zona di Controllo - spazio aereo che comprende almeno i circuiti di attesa e le traiettorie di discesa dei voli che operano sull’aeroporto

- FIR/UIR: Flight/Upper Information Regions

- IMU: Inertial Measurement Unit

- MTOM/MTOW: maxium take-off mass/weight (massa/peso massima/o al decollo)

- NOTAM: NOtice To AirMen - Avvisi ai piloti sulle ultime informazioni

- PDRA: Predefined risk assessment - Valutazione del rischio predefinita

- PSR: Primary Surveillance Radar - Radar primario di sorveglianza (riceve il segnale riflesso dal velivolo)

- SAIL: Specific Assurance and Integrity Level

- SSR: Secondary Surveillance Radar - Radar secondario di sorveglianza - A differenza del radar primario (PSR), il radar secondario richiede la collaborazione attiva dell'aeromobile che deve rispondere con un altro segnale (ADS-B – Transponder Mode S)

SISTEMI DI VOLO

- UAS: Unmanned Aerial System (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto)

- UAV: Unmanned Aerial Vehicle (Aeromobile a pilotaggio remoto – senza pilota)

- APR: Aeromobile a Pilotaggio Remoto – dispositivo per il volo senza persona a bordo, cioè il drone inteso solo come l’oggetto stesso, staccato da un eventuale radiocomando.

- SAPR: Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto - Con il termine SAPR si intendono il drone e lo strumento utilizzato per pilotarlo a distanza

TIPI DI VOLO

- FPV: First Person View - Sistema di pilotaggio remoto nel quale il pilota "vede" come se fosse realmente a bordo del velivolo.

- VLOS: Visual Line of Sight

- EVLOS: Enhanced Visual Line Of Sight - Volo a vista in cui il pilota principale si avvale del supporto di altri piloti, i quali possono prendere il comando del drone.

- BVLOS: Beyond Visual Line Of Sight - Oltre la linea visibile, che può essere un ostacolo o un orizzonte.

TERMINOLOGIA

Assembramento di persone: zona è così affollata che la gente ha scarse possibilità di trovare liberamente una via d’uscita o di allontanarsi dal luogo dell’operazione con il drone

Gestione del Rischio: Valutazione obiettiva delle componenti di ogni missione di volo (Uomo, Macchina, Ambiente) per individuarne i rischi presenti e, attraverso un processo logico, determinare la loro accettabilità o agire per renderli accettabili

Mode S (Modo S): tecnologia di trasmissione dati utilizzata dal radar secondario di sorveglianza (SSR) per il controllo del traffico aereo dei velivoli dotati di transponder. La "S" sta per selectable ovvero indica la possibilità di interrogare il velivolo in maniera selettiva tramite un indirizzo univoco a 24 bit

Operazioni: far volare il proprio drone

Pericolosità: rischio di farlo cadere in testa a qualcuno o di finire contro il vetro di un palazzo

Rischio = Probabilità (di accadimento) x Gravità (del danno)

Safety: caratteristica intrinseca del sistema aviazione, in cui i rischi devono essere continuamente mitigati. Scopo: eliminazione degli incidenti aeronautici e/o degli inconvenienti. Basata su metodi di gestione proattivi, comporta l'individuazione di potenziali criticità (unsafe conditions) prima che esse possano concretizzarsi in eventi disastrosi

Security: prevenzione degli atti umani volontari illecitamente diretti a porre in pericolo la sicurezza (dell'aviazione civile)

Sicurezza = Safety + Security

Sicurezza aerea (Flight Safety): condizione in cui la possibilità di nuocere a persone/cose è ridotta e mantenuta sotto un livello ritenuto accettabile, attraverso un processo continuo di identificazione dei pericoli e di gestione del rischio (Safety Risk Management)

Sedime aeroportuale: Insieme delle aree finalizzate a soddisfare le finalità pubbliche del trasporto aereo

Transponder: Transmitter Responder (abbr. XPDR, XPNDR, TPDR) - dispositivo automatico che trasmette un messaggio predeterminato in risposta ad un segnale ricevuto e predeterminato. In aviazione usati per identificare gli aeromobili e rendere il velivolo visibile ai fini del controllo del traffico aereo. La maggior parte dei transponder sono in grado di trasmettere informazioni sull'altitudine, la posizione GPS e il tipo di volo.

Zone Geografiche (GEO): porzioni di spazio aereo che agevolano, limitano o escludono le operazioni UAS al fine di far fronte ai rischi connessi alla sicurezza, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza o all'ambiente derivanti dalle operazioni UAS

Imbardata: yaw   –   Rollio: roll   –   Beccheggio: pitch

CATEGORIE OPERAZIONI

Open (aperta) - Specific (specifica) - Certified (certificata)

Categoria OPEN

Solo volo VLOS (a vista) - non oltre i 120 mt di altezza - sotto i 25 Kg MTOM

Se non si rispetta anche solo una di questi requisiti significa che si sta compiendo una operazione SPECIFIC, che non è un reato ma prevede altri requisiti ben più stringenti (per esempio l'autorizzazione al volo di ENAC).

Tutto ciò che non rientra nella categoria OPEN diventa categoria SPECIFIC (esclusa la Certified).

Categoria OPEN – Sottocategorie (posizione di volo rispetto alle persone):

- A1: sopra alle persone (pilota escluso)

- A2: vicino alle persone

- A3: lontano dalle persone

CLASSE DRONI:

- C0: MTOM < 250 g

- C1: MTOM < 900 g

- C2: MTOM < 4 kg

- C3: MTOM < 25 kg

- Sotto i 250 grammi (C0): non necessario “patentino” (commerciali o autocostruiti) - non necessario sistema di identificazione elettronica (transponder)

- Sopra 250 grammi (C1-C4): previsto dispositivo di identificazione elettronica (ADS-B, Transponder) necessario per A1/A2, probabilmente non per A3 (ancora non operativo)
corso online + esame online – necessario “patentino” + registrazione operatore UAS in D-Flight

- Categoria A1 (volo sopra alle persone non informate): solo droni sotto i 250 grammi (C0) o tra 250 e 900 grammi solo se con marchio CE (C1) e patentino A1/A3. Anche sopra centri urbani.

- Categoria A2 (vicino alle persone): sotto i 900 grammi (C0-C1) oppure sopra 900 grammi con nuovo marchio CE e test teorico in centro autorizzato (volo in A2C2) oltre a patentino A1/A3.

- Categoria A3 (lontano dalle persone): tutti i droni che non compaiono nelle altre classi (droni sopra i 900 grammi e autocostruiti sopra i 250 grammi). Sempre con patentino A1/A3.

AREE DI VOLO CONSENTITE

Sito D-Flight: cartografia sempre aggiornata delle aree di volo (gratuita). Altezza di volo consentita. Dove non specificato diversamente, valide le regole generali categoria OPEN (120 m di altezza e volo VLOS). Zone rosse: non si può volare.

Questa distanza viene sempre misurata dalla superficie terrestre. Se l’operazione con un aeromobile senza equipaggio comporta che il volo parta da un rilievo naturale del terreno o sorvoli un terreno che presenta rilievi naturali, tale aeromobile deve essere mantenuto entro una distanza di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre. Il punto più vicino della superficie terrestre si misura sempre in base alla distanza perpendicolare tra il drone e la superficie terrestre.

Dal 1° gennaio 2021 ogni drone con videocamera dovrà essere registrato sul sito D-Flight.

Questo tipo di registrazione non ha nulla a che vedere con il patentino di cui abbiamo parlato sopra, è una sorta di "targa" da apporre sul proprio drone e che certifica che quel drone appartiene a noi.  (Un QR Code da stampare e attaccare in posizione visibile sul drone)

Sono esentati da questo obbligo i SAPR impiegati per sole finalità ricreative di massa al decollo uguale o inferiore ai 250gr e non dotati di telecamere ad alta definizione o di qualsiasi altro strumento che possa potenzialmente pregiudicare la privacy

Non è possibile utilizzare un drone a uso professionale senza la presenza di un operatore SAPR

Un operatore SAPR è la persona che si assume tutte le responsabilità e i rischi dell’utilizzo di un drone a uso professionale. Per poter lavorare come operatore, una persona deve possedere le seguenti certificazioni:

- Attestato di pilota APR

- Permesso di volo

- Autorizzazione ENAC per compiere operazioni specializzate non critiche, critiche o miste

Operazioni non critiche

Si definisce operazione non critica un’attività con i droni che prevede il sorvolo di:

- zone non congestionate (il drone deve volare lontano almeno 150 metri da queste zone e 50 metri dalle persone che non si trovano sotto il diretto controllo dell’operatore o del pilota – quest’ultima distanza è ridotta a 5 metri se a bassa velocità [< 3m/s])

- aree diverse da agglomerati urbani, a meno che il drone non abbia un peso inferiore o uguale ai 2 kg

- zone lontane da infrastrutture sensibili (la distanza è di 150 metri anche nel caso delle infrastrutture sensibili)

L’unica modalità di volo permessa durante le operazioni non critiche è la VLOS (visual line of sight), ovvero la modalità di volo a vista.

Operazioni critiche

Le operazioni critiche comprendono il sorvolo di:

- zone congestionate (ma non di assembramenti di persone, mai concesso)

- agglomerati urbani

- infrastrutture sensibili

È possibile operare sia in modalità di volo a vista (VLOS) che in modalità EVLOS e BVLOS.

Chi non possiede un’autorizzazione per le operazioni critiche non può pilotare un drone con queste modalità.

Operazioni nelle vicinanze di aeroporti civili con procedure strumentali di volo

a) NON sono consentite attività con gli APR fino a 6 km dall'ARP (o coordinate soglia pista) longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista e fino a 2,5 km lateralmente dalla pista (AREA ROSSA). All'interno di tale area le operazioni sono soggette al nulla osta della DA competente

b) oltre 6 km e fino a 10 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 2,5 km e fino a 4 km lateralmente dalla pista (AREA ARANCIONE), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 25 m (85 ft) AGL

c) oltre 10 km e fino a 15 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 4 km e fino a 8 km lateralmente dalla pista, e comunque entro i limiti laterali del CTR, laddove istituito, (AREA GIALLA), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 45 m (150 ft) AGL

d) oltre 15 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista e oltre 8 km lateralmente dalla pista, le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 60 m (200 ft) AGL se all'interno dell'ATZ o del CTR, a seconda dei casi, oppure 120 m (400 ft) AGL se al di fuori degli spazi aerei controllati.

Operazioni nelle vicinanze di aeroporti civili senza procedure strumentali di volo

a) NON sono consentite attività con gli APR fino ad una distanza di 3 km dall'ARP o coordinate geografiche pubblicate, longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista e fino a 1 km lateralmente dalla pista (AREA ROSSA). All'interno di tale area le operazioni sono soggette al nulla osta della DA competente

b) oltre 3 km e fino a 6 km dall'ARP o coordinate geografiche pubblicate, longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 1 km e fino a 2,5 km lateralmente dalla pista (AREA ARANCIONE), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 25 m (85 ft) AGL;

c) oltre 6 km e fino a 10 km dall'ARP o coordinate geografiche pubblicate, longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 2,5 km e fino a 4 km lateralmente dalla pista e comunque entro i limiti laterali del CTR, laddove istituito, (AREA GIALLA), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 45 m (150 ft) AGL;

d) oltre 10 km dall'ARP o coordinate geografiche pubblicate, longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 4 km lateralmente dalla pista le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 60 m (200 ft) AGL se all'interno dell'ATZ o del CTR, a seconda dei casi, oppure 120 m (400 ft) AGL se al di fuori degli spazi aerei controllati.

Eliporti civili senza procedure strumentali

Rimangono le attuali forme circolari con una NoFlyZone (in realtà si tratta di zone soggette a nulla osta) nel cerchio rosso che avrà un raggio di 1 Km dal centro del cerchio rosso
Nel cerchio arancione che avrà un raggio di 2,5 Km sarà possibile volare con un’altezza massima di 25 metri AGL. Nel cerchio giallo che avrà un raggio di 3,5 Km sarà possibile volare con un’altezza massima di 45 metri AGL.

Aeroporti Militari

Qui invece troviamo forme geometriche miste: con una NoFlyZone (in realtà si tratta di zone soggette a nulla osta) nel cerchio rosso che avrà un raggio di 6 Km.
Nel cerchio arancione che avrà un raggio di 10 Km sarà possibile volare con un’altezza massima di 25 metri AGL.
Nel rettangolo giallo che avrà un lato lungo di 15 Km e un lato corto di 8 Km dal punto ARP sarà possibile volare con un’altezza massima di 45 metri AGL.

Parchi

Il Volo nei Parchi Naturali è soggetto a restrizioni, pertanto si devono ottenere le specifiche autorizzazioni di volo da parte dell’Ente Gestore del Parco Naturale prima di iniziare le operazioni.

Zone geografiche

La circolare ATM-09 individua 2 categorie di zone geografiche:

1) quelle istituite per motivi di safety, nelle vicinanze degli aeroporti

2) quelle istituite per motivi di sicurezza, security e ambientali, nonché avvisi di pericoli alla navigazione, tutte le aree classificate come regolamentate (R), proibite (P) e pericolose (D), pubblicate in AIP-Italia e replicate sul sito d-flight.

Le zone geografiche del punto 1) sono vietate agli UAS in categoria aperta e sono permesse solo alle categorie specifiche e certificate.

Le zone geografiche del punto 2) di tipo R o P sono proibite a tutti gli UAS. Eventuali deroghe possono essere autorizzate da ENAC secondo le disposizioni contenute nella circolare ATM-05. Nelle zone D sono presenti pericoli al volo.

Le zone geografiche del punto 1) prevedono dei volumi di spazio aereo costruiti in base a distanze e relative altezze dal centro dell'aeroporto, intese avio/eli/idrosuperfici e hanno forme rettangolari, partendo da un'altezza verticale minima fino alla massima quota raggiungibile. Le distanze sono riferite al "Punto di Riferimento Aeroportuale" (ARP).

Spazio Aereo Italiano

Lo spazio aereo italiano è suddiviso verticalmente in:

- spazio aereo inferiore, dal suolo (ground - GND) a livello di volo (Flight Level - FL) 195 incluso, spazio aereo di classe G, che prende il nome FIR.

- spazio aereo superiore, al di sopra di FL 195 (escluso), suddiviso in:

- UTA - Upper Control Area (da FL 200 a FL 460 incluso), spazio aereo di classe C

- UIR - Upper Flight Information Regionda FL 460 (escluso) ad illimitato (Unlimited - UNL), spazio aereo di classe G

Normative

Regolamento ENAC UAS-IT: Regolamento di riferimento in Italia che integra la normativa europea (04/01/2021)

I regolamenti comunitari che si applicano agli UAS sono:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/945 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2019 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/947 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio.